ESP32 e ESP8266

- INTRODUÇÃO

O ESP32 e o ESP8266 são módulos Wi-Fi baratos, perfeitamente adequados para projetos de bricolagem no campo Internet of Things (IoT). Esses módulos vêm com GPIOs, suporte para vários protocolos, como SPI, I2C, UART e muito mais. A melhor parte é que eles vêm com redes sem fio incluídas, o que os diferencia de outros micro controladores como o Arduino. Isso significa que você pode facilmente controlar e monitorar dispositivos remotamente via Wi-Fi por um preço muito baixo. Existem diversos modelos de ESP32 e ESP8266, no mercado como mostrado na figura 1.

Figura 1: Modelos de ESP32 e ESP8266.

A figura 2, mostras as principais diferenças entre eles:

Figura 2: Principais diferenças entre o ESP32 e ESP8266.

- PASSO A PASSO PARA PROGRAMAR O ESP32 E ESP8266

Para começar a utilizar (programar) o ESP32 ou ESP8266 nos projetos com IoT primeiramente deve-se realizar os seguintes passos:

  - Instalar a IDE do arduino;

Link para download: https://www.arduino.cc/en/main/software

  - Instalar a biblioteca do ESP32 e/ou ESP8266  no IDE do arduino;

Após a instalação do IDE arduino (passo 1), abrar o programa e vá em:

Arquivo  Preferências, como mostrado na figura 3.

Figura 3: Arquivo  Preferências.

Após isso abrirá a janela mostrado na figura 4:

Figura 4: Janela de preferências.

Cole o link da URL da ESP32 ou ESP8266:

URL da ESP32: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

ou

URL da ESP8266: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Caso queira instalar as duas URL, basta colocar uma virgula entre as URL.

Em seguida vá em Ferramentas  Placas  Gerenciador de placas, como mostrado na figura 5.

Figura 5: Ferramentas  Placas  Gerenciador de placas.

Em seguida digite ESP32 ou ESP8266 na barra de busca, da janela como mostrado da figura 6 e 7.

Figura 6: Instalar a ESP32.

E instale esp32 by Espressif Systemas versão x.x.x.

O mesmo procedimento é valido para o ESP8266, procure por ESP8266 na barra de busca e instale o esp8266 by ESP8266 Community versão x.x.x.

Figura 7: Instalar a ESP8266.

Depois de concluído a instalação vá em: Ferramentas  Placas, verifique se foi instalado corretamente, como mostrado na figura 8 e 9.

Figura 8: Verificando se foi instalado corretamente a ESP32.

Figura 9: Verificando se foi instalado corretamente a ESP8266.

  - Baixar bibliotecas para módulos

As duas bibliotecas principais para o funcionamento da ESP32 são:

Link para biblioteca da ESP32: https://codeload.github.com/espressif/arduino-esp32/zip/master

Link para biblioteca da MQTT: https://codeload.github.com/knolleary/pubsubclient/zip/master

As duas bibliotecas principais para o funcionamento da ESP32 são:

Link para biblioteca da ESP8266: https://codeload.github.com/esp8266/Arduino/zip/master

Link para biblioteca da MQTT: https://codeload.github.com/knolleary/pubsubclient/zip/master

Após baixa os pacotes vão na pasta: Documentos do seu computador  Arduino  libraries, e coloque as bibliotecas descompactadas se for o caso.

Link: C:\Users\nomedocomputador\Documents\Arduino\libraries

  - TESTE

Para verificar se tudo foi instalado corretamente vá em Arquivo  Exemplos  Wifi  WifiScan, como mostrado na figura 10.

Figura 10: Exemplo para o ESP32.

Em seguida selecione a placa e porta em que o ESP32 se encontra, como mostrado na figura 11, e passe o Sketch.

Figura 12: Escolha da placa e porta do ESP32.

Após carregado o Sketch, abra o monitor serial, como mostrado na figura 13.

Figura 13: Monitor serial.

2.5 IOT (ESP  PYTHON)

Para usar o IoT, ou seja fazer a transferências dos dados coletados pelo ADS1x15 que está ligado ao ESP para um computador qualquer deve-se seguir os passos abaixo descritos:

- Baixa a biblioteca ADS1x15:

Link para download do ADS1x15: https://github.com/adafruit/Adafruit_ADS1X15

- Abra e compile o arquivo ESP32-ADS1x15-PublicMQTT.

- Baixar e instalar o Python

- Baixar as bibliotecas:

Para baixar as bibliotecas vá em: Windows PowerShell  e digite “pip install nome da biblioteca”, para as três bibliotecas (matplotlib, numpy e paho.mqtt.client).

- Abra e execute os programas abaixo na ordem mostrada: PythonADS1x15RecebeMQTTgetData e PythonADS1x15RecebeMQTTgetMessage.